SGG SYSTEMS CLIP-IN® is een systeem waar geen verkitting nodig is voor de verticale voegen. In het systeem wordt over de hoogte zijde van de ruiten een groef gefreesd. De ruiten worden aan elkaar gekoppeld met een gepatenteerd transparant kunststof profiel. Het systeem is geschikt voor gehard SGG SECURIT® en SGG STADIP SILENCE®. Met deze laatste beglazing wordt naast een veilige glastoepassing ook een hoge geluidsisolatie bereikt. Als boven- en onderdetails kunnen verschillende systemen worden toegepast. SGG CLICK 25® is een profiel voor een kitloze aansluiting op de bouwkundige constructie.

Glaspui-element

- Gelaagd glazen pui-element

Fabrikaat:	INTERIOR GLASSOLUTIONS BV

Leverancier:	IGS www.INTERIORGLASSOLUTIONS.com info@sgg-igs.com

Type:		SYSTEMS CLIP-IN® SILENCE 1736 gepatenteerd systeem + EPD

Pui-elementen:

- indeling: als op tekening aangegeven tot maximaal ca 1250 mm breedte

- uitvoering: rechte panelen

- dikte c.q. opbouw: 16,76 mm glasdikte en volgens berekeningen c.q. door directie goedgekeurde tekeningen van fabrikant/leverancier glaspuien

- glassoort: geluidwerend glas SGG STADIP SILENCE®

- glastype: dubbelbladig, gelaagd veiligheidsglas

- oppervlakte behandeling: geen (heldere beglazing)

- zijkanten:	- bewerking (NEN 1303-88): gesneden;

- horizontale kanten: afgescherpt

- langzijden: geslepen + SGG CLIP-IN gepatenteerd systeem

- afdichting langnaden tussen panelen onderdelen; SGG CLIP-IN® X-profiel.

Toebehoren:

- bevestigingsprofielen boven- en onderzijde:

- SGG CLICK25-17®, aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look;

- voorzien van akoestische vullingen;

- geëigende beglazingsrubbers t.b.v. fixatie in de bevestigingsprofielen;

- afdichting langnaden:

- SGG CLIP-IN® X-profiel;

- kleur lichtgrijs

- aansluiting aan wanden (zowel haaks als in het verlengde van de wanden), en

aansluiting op de haaksgeplaatste glazen puien:

- SGG CLICK25-17®, aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look;

Deuren:

- Type: 	SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR® 1736

- Bevestigingsmiddelen:

- RVS gelagerde wielen eenzijdig; afdekkappen beide zijden als draai deurtype

1739; afdekkappen ook aan bovenzijde aan beide zijden

- RVS rechte deurgreep, aan beide zijden, 3-punts; volle hoogte

- verticaal, deurhoog

- bovengeleiding u-profiel gevuld aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look

- ondergeleiding rail in RVS of kunststof n.t.b.

- Toebehoren:

- door aannemer plafond verstevigen ter plaatse van profielen

- ondergeleiding ingelaten in vloer door aannemer

- luchtdichte c.q. geluidsisolerende afdichtingprofielen t.p.v. de

Langkanten, boven- en onderzijde van de deur kleur n.t.b.