SYSTEMS CLIP-IN® is een systeem waar geen verkitting nodig is voor de verticale voegen. In het systeem wordt over de hoogte zijde van de ruiten een groef gefreesd. De ruiten worden aan elkaar gekoppeld met een gepatenteerd transparant kunststof profiel. Het systeem is geschikt voor gehard SGG SECURIT® en SGG STADIP SILENCE®. Met deze laatste beglazing wordt naast een veilige glastoepassing ook een hoge geluidsisolatie bereikt. Als boven- en onderdetails kunnen verschillende systemen worden toegepast. SGG CLICK 25® is een profiel voor een kitloze aansluiting op de bouwkundige constructie.

Glaspui-element

- Gelaagd glazen pui-element

Fabrikaat:	INTERIOR GLASSOLUTIONS BV

Leverancier:	IGS  www.INTERIORGLASSOLUTIONS.com info@igsbv.com

Type:		SYSTEMS CLIP-IN® SILENCE 6950/50 RG Rw=50dB Gepatenteerd systeem met EPD

Pui-elementen:

- indeling: als op tekening aangegeven tot maximaal ca 1250 mm breedte

- uitvoering: rechte panelen

- dikte c.q. opbouw: 100 mm glasdikte en volgens berekeningen c.q. door directie goedgekeurde tekeningen van fabrikant/leverancier glaspuien

- glassoort: geluidwerend glas SGG STADIP SILENCE®

- glastype: dubbelbladig, gelaagd veiligheidsglas dikte bekend bij IGS.

- oppervlakte behandeling: geen (heldere beglazing)

- zijkanten:	- bewerking (NEN 1303-88): gesneden;

- horizontale kanten: afgescherpt

- langzijden: geslepen

- afdichting langnaden tussen panelen onderdelen; SGG CLIP-IN® X-profiel.

Toebehoren:

- bevestigingsprofielen boven- en onderzijde:

- SGG CLICK25-W100® aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look;

- voorzien van akoestische vullingen;

- geëigende beglazingsrubbers t.b.v. fixatie in de bevestigingsprofielen;

- afdichting langnaden:

- SGG CLIP-IN® X-profiel;

- kleur lichtgrijs

- aansluiting aan wanden (zowel haaks als in het verlengde van de wanden), en

aansluiting op de haaksgeplaatste glazen puien:

- SGG CLICK25-W100® en SGG CLICK25-W100 eindstijl® aluminium, blank

geanodiseerd / RVS-look;

Deuren:

- Type: 	SYSTEMS SILENCE DOOR® PC4700 Rw=47dB flush

- glastype: 	dubbelbladig, gelaagd geluidwerend veiligheidsglas; afstandhouder zwart

zeefdrukkader RAL 9005 of standaard RAL kleur ntb.

- Bevestigingsmiddelen:

- kozijndeel PC100 blank geanodiseerd / RVS-look

- 3 x scharnier PB100-KC-3D RVS

- keuze; verkropte kruk RVS (krukslot) / T-greep 1000 mm RVS (rolslot)

- Toebehoren:

- door aannemer plafond verstevigen ter plaatse van draaipunt

- luchtdichte c.q. geluidsisolerende afdichtingprofielen t.p.v. kozijn

- onderkant deur valdorpel geïntegreerd